Załącznik nr 4 do SIWZ

……………………………………………………….

(oznaczenie wykonawcy)

OA.240.2.2016.JS																PAKIET I

FORMULARZ TECHNICZNY

| Ilość sztuk: 1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa producenta i model: |  |  |
| System musi posiadać zintegrowaną architekturę bezpieczeństwa - w jednym urządzeniu realizuje następujące funkcje: | Deklaracja zgodności z opisem wymagań minimalnych (wpisać TAK lub NIE) |  |
| [FW] Zapora Ogniowa / Firewall Stateful Inspection |  |  |
| [AV] Antywirus |  |  |
| [IDP] System detekcji i prewencji włamań (IPS+IDS) |  |  |
| [VPN] Szyfracji danych: IPSec z rozbudową do SSL |  |  |
| [DLP] Ochrona przed wyciekiem danych (Data Leak Protection) |  |  |
| [AS] Filtrację SPAMu (Antyspam) |  |  |
| [WF] Filtrację stron www (Web Filter) |  |  |
| [QoS] Kontrolę pasma (Traffic Management) |  |  |
| [IM/P2P] Kontrola komunikatorów (IM) i aplikacji P2P |  |  |
| Założenia funkcyjne | Deklaracja zgodności z opisem wymagań minimalnych (wpisać TAK lub NIE) |  |
| - Wszystkie funkcje muszą być realizowane w oparciu o technologie i podzespoły jednego producenta. |  |  |
| - System powinien pracować bez użycia dysków twardych, jedynie w oparciu o pamięci FLASH. |  |  |
| - Funkcjonalność antywirusa powinna być zaimplementowana w oparciu o sprzętowy akcelerator (ASIC). |  |  |
| - Firewall powinien obsługiwać NAT traversal dla protokołów SIP i H323 |  |  |
| - Firewall powinien umożliwiać uwierzytelnienie i autoryzację użytkowników w oparciu o bazę lokalną, zewnętrzny serwer Windows AD, RADIUS lub LDAP. |  |  |
| - Antywirus powinien skanować protokoły HTTP, FTP, POP3, IMAP i SMTP, IM, NNTP |  |  |
| - Antywirus powinien móc transferować częściowo przeskanowany plik do klienta w celu zapobieżenia przekroczeniu dopuszczalnego czasu oczekiwania (timeout) |  |  |
| - Antywirus powinien skanować zarówno na bazie sygnatur jak i heurystycznie |  |  |
| - Urządzenie powinno obsługiwać NAT Traversal dla VPN |  |  |
| - Producent powinien móc dostarczyć klienta VPN dla systemu Windows 2000 / XP / XP 64 Bit / Vista / Vista 64 Bit / Windows 7/Windows8 / Server / Server 64 Bit / Mobile / Symbian, własnej produkcji wyposażonego dodatkowo w moduł firewall wraz z filtrem antywirusowym, antyspamowym oraz filtracji kategorii treści WWW. |  |  |
| - Urządzenie powinno móc być klientem usług dynamicznego DNS’u. |  |  |
| - Zawarty moduł antyspamowy powinien pracować w obrębie protokołów SMTP, POP3 i IMAP. |  |  |
| - Antyspam powinien bazować na wielu czynnikach, takich jak: - sprawdzenie zdefiniowanych przez administratora adresów IP przez które przechodził mail, - sprawdzenie zdefiniowanych przez administratora adresów pocztowych, - RBL, ORDBL - Sprawdzenie treści pod kątem zadanych przez administratora słów kluczowych. |  |  |
| - Oprócz powyższego mechanizm antyspamowy powinien umożliwiać skorzystanie z zewnętrznej, wieloczynnikowej bazy spamu. |  |  |
| - Moduł filtracji stron www powinien mieć możliwość filtracji: - na bazie białej i czarnej listy URL, - w oparciu o zawarte w stronie słowa kluczowe z możliwością określania wag, - javy, cookies i ActiveX |  |  |
| - Oprócz powyższego moduł filtracji powinien umożliwiać kategoryzację w oparciu o gotową bazę przynajmniej 34 mln już skategoryzowanych stron www, pogrupowanych w 76 kategorii, 6 klas treści oraz umożliwiać kategoryzację ręczną. |  |  |
| - Wszystkie moduły programowe i funkcje powinny pochodzić od jednego producenta. |  |  |
| - Urządzenie powinno dawać możliwość ustawienia trybu pracy jako router warstwy trzeciej lub jako bridge warstwy drugiej. |  |  |
| - Urządzenie powinno wspierać konfigurację wysokiej dostępności w klastrach do 32 nodów zarówno w trybie Active-Active jak i Active-Standby w obu trybach (p. 19) |  |  |
| - Urządzenie powinno wspierać routing statyczny i dynamiczny w oparciu o protokoły RIP, OSPF, BGP4, PIM |  |  |
| - Urządzenie powinno wspierać policy routing w oparciu o adres źródła, porty, interface wejściowy |  |  |
| - Urządzenie powinno wspierać różne poziomy i domeny uprawnień dla administratorów |  |  |
| - Dla urządzenia powinno być dostępne zewnętrzne sprzętowe urządzenie logujące pochodzące od tego samego producenta |  |  |
| - Dla urządzenia powinna być dostępna zewnętrzna sprzętowa platforma centralnego zarządzania pochodząca od tego samego producenta |  |  |
| - System powinien umożliwiać aktualizację oprogramowania oraz zapisywanie i odtwarzanie konfiguracji z dowolnej pamięci USB. |  |  |
| - Urządzenie powinno mieć możliwość podłączenia dedykowanych urządzeń AccessPoint, których obsługa i zarządzanie powinno być możliwe z poziomu GUI urządzenia. |  |  |
| - Urządzenie powinno mieć możliwość zastosowania dedykowanych tokenów do dodatkowej autoryzacji użytkownika. |  |  |
| Parametry techniczne | Deklaracja zgodności z opisem wymagań minimalnych (wpisać TAK lub NIE) | Wpisać oferowane parametry |
| - Minimalna liczba niezależnych portów Ethernet (LAN) 10/100/1000 powinna wynosić czternaście (14) |  |  |
| - Minimalna liczba niezależnych portów (WAN) Ethernet 10/100/1000 powinna wynosić dwa (2) |  |  |
| - Minimalna liczba niezależnych portów Ethernet (DMZ) 10/100.1000 powinna wynosić jeden (1) |  |  |
| - Minimalna liczba portów do łączenia urządzeń w tzw. tryb HA 10/100/1000 powinna wynosić dwa (2) |  |  |
| - Minimalna liczba portów współdzielonych SFP 10/100/1000 powinna wynosić dwa (2) |  |  |
| - Minimalna przepustowość Firewall-a powinna wynosić – 2,5 Gbps |  |  |
| - Minimalna przepustowość Firewall-a (ilość pakietów na sekundę) powinna wynosić – 300Kpps |  |  |
| - Minimalna ilość nawiązywania nowych sesji (TCP) na sekundę – 22000. |  |  |
| - Minimalna przepustowość dla tuneli IPSec VPN (512 byte packets) - 450 Mbps |  |  |
| - Minimalna liczba tuneli IPsec VPN typu Gateway to Gateway nie powinna być mniejsza niż 2000 |  |  |
| - Minimalna liczba tuneli IPsec VPN typu Client to Gateway nie powinna być mniejsza niż 5000 |  |  |
| - Minimalna liczba polityk bezpieczeństwa Firewall’a nie powinna być mniejsza niż 10000 |  |  |
| - Minimalna przepustowość dla tuneli SSL-VPN nie powinna być mniejsza niż 300Mbps |  |  |
| - Minimalna liczba jednocześnie pracujących użytkowników SSL-VPN nie może być mniejsza niż 300 |  |  |
| - Minimalna przepustowość modułu IPS nie może być mniejsza niż 950 Mbps |  |  |
| - Minimalna ilość obsługiwanych z poziomu urządzenia dedykowanych Access Point’ ów – 64 szt. |  |  |
| - Dostępne tryby pracy w HA: active- active/ active-passive/ clustering |  |  |
| - Minimalna liczba równoczesnych sesji nie powinna być mniejsza niż 3 mln |  |  |
| - Możliwość podłączenia dedykowanego urządzenia zewnętrznego do rejestracji logów długoterminowych o minimalnej pojemności pamięci 1TB. |  |  |
| Założenia dodatkowe | Deklaracja zgodności z opisem wymagań minimalnych (wpisać TAK lub NIE) |  |
| - deklaracja zgodności CE |  |  |
| - gwarancja min. 12 miesięcy |  |  |
| - subskrypcje oprogramowania i serwisu na okres: 12 miesięcy | Podać oferowany okres gwarancji |  |
| - serwis logistyczny na terenie Polski z dostawą urządzenia zastępczego na drugi dzień roboczy od chwili zgłoszenia awarii – 7x24 |  |  |
| - szkolenie w języku polskim na poziomie profesjonalnym w siedzibie klienta z zakresu obsługi i konfiguracji systemu |  |  |
| - instalacja, konfiguracja urządzenia w siedzibie klienta |  |  |

| Ilość sztuk: 1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa producenta i model: |  |  |
| System musi posiadać zintegrowaną architekturę bezpieczeństwa - w jednym urządzeniu realizuje następujące funkcje: | Deklaracja zgodności z opisem wymagań minimalnych (wpisać TAK lub NIE) |  |
| System ochrony musi zapewniać kompleksową ochronę antyspamową, antywirusową oraz antyspyware’ową. Jednocześnie, dla zapewnienia bezpieczeństwa inwestycji i szybkiego wsparcia technicznego ze strony dostawcy wymaga się aby wszystkie funkcje ochronne oraz zastosowane technologie, w tym system operacyjny pochodziły od jednego producenta, który udzieli odbiorcy licencji bez limitu chronionych użytkowników (licencja na urządzenie). |  |  |
| Dla zapewnienia wysokiej sprawności i skuteczności działania systemu urządzenie musi pracować w oparciu o dedykowany system operacyjny czasu rzeczywistego. Nie dopuszcza się stosowania komercyjnych systemów operacyjnych, ogólnego przeznaczenia. |  |  |
| Urządzenie powinno mieć możliwość pracy w każdym trzech trybów: - Tryb gateway - Tryb transparentny (nie wymaga rekonfiguracji istniejącego systemu poczty elektronicznej) - Tryb serwera pocztowego |  |  |
| System musi posiadać | Deklaracja zgodności z opisem wymagań minimalnych (wpisać TAK lub NIE) |  |
| - Wsparcie dla wielu domen pocztowych |  |  |
| - Polityki filtrowania tworzone w oparciu o adresy mailowe, nazwy domenowe, adresy IP (w szczególności reguła all-all) |  |  |
| - Email routing oraz zarządzanie kolejkami bazujące na politykach |  |  |
| - Ochrona poczty przychodzącej oraz wychodzącej |  |  |
| - Granularne, wielowarstwowe polityki wykrywania spamu oraz wirusów |  |  |
| - Skanowanie Antywirusowe oraz Antyspamowe definiowane na użytkownika w oparciu o atrybuty LDAP |  |  |
| - Routing poczty (email routing) w oparciu o LDAP |  |  |
| - Kwarantanna poczty z dziennym podsumowaniem (możliwość samodzielnego zwalniania plików z kwarantanny przez użytkownika) |  |  |
| - Dostęp do kwarantanny poprzez WebMail lub POP3 |  |  |
| - Archiwizacja poczty przychodzącej i wychodzącej, backup poczty do różnych miejsc przeznaczenia |  |  |
| - Whitelist’y definiowane dla użytkownika |  |  |
| System musi zapewniać | Deklaracja zgodności z opisem wymagań minimalnych (wpisać TAK lub NIE) |  |
| - Obsługę serwisów pocztowych: SMTP, POP3, IMAP |  |  |
| - Wsparcie SMTP over SSL |  |  |
| - Definiowanie powierzchni dyskowej dla użytkownika |  |  |
| - Szyfrowany dostęp do poczty poprzez WebMail |  |  |
| - Polski interfejs użytkownika przy dostępie przez WebMail |  |  |
| - Lokalne konta użytkowników oraz uwierzytelnianie w oparciu o LDAP |  |  |
| - Obsługa minimum 150 skrzynek pocztowych na urządzeniu |  |  |
| Ochrona antywirusowa, antyspyware’owa - System musi realizować: | Deklaracja zgodności z opisem wymagań minimalnych (wpisać TAK lub NIE) |  |
| - Skanowanie antywirusowe wiadomości SMTP |  |  |
| - Kwarantannę dla zainfekowanych plików |  |  |
| - Skanowanie załączników skompresowanych |  |  |
| - Definiowanie komunikatów powiadomień w języku polskim |  |  |
| - Blokowanie załączników ze względu na typ pliku |  |  |
| - Obsługę nie mniej niż 50 profili antywirusowych |  |  |
| Ochrona antyspamowa - System musi zapewniać poniższe metody filtrowania spamu | Deklaracja zgodności z opisem wymagań minimalnych (wpisać TAK lub NIE) |  |
| - Heurystyczna analiza spamu |  |  |
| - Filtrowanie treści załączników |  |  |
| - Szczegółowa kontrola nagłówka wiadomości |  |  |
| - Filtrowanie w oparciu o filtry Bayes’a, z możliwością dostrajania dla poszczególnych użytkowników |  |  |
| - Filtrowanie poczty w oparciu o sumy kontrolne spamu |  |  |
| - Wykrywanie spamu w oparciu a analizę plików graficznych oraz plików PDF |  |  |
| - Analiza poczty w oparciu o dynamiczną bazę spamu dostarczaną przez tego samego producenta |  |  |
| - Współpraca z zewnętrznymi serwerami RBL |  |  |
| - Kontrola w oparciu o Greylist’y |  |  |
| - Białe i czarne listy definiowane globalnie oraz per użytkownik |  |  |
| - Kwarantanna oraz oznaczanie spamu |  |  |
| - Weryfikacja źródłowego adresu IP |  |  |
| Ochrona przed atakami DoS | Deklaracja zgodności z opisem wymagań minimalnych (wpisać TAK lub NIE) |  |
| - Denial of Service (Mail Bombing) |  |  |
| - Ochrona przed atakami na adres odbiorcy |  |  |
| - Definiowanie maksymalnych ilości wiadomości pocztowych |  |  |
| - Kontrola Reverse DNS (Anty-Spoofing) |  |  |
| - Weryfikacja poprawności adresu e-mail nadawcy |  |  |
| Parametry techniczne | Deklaracja zgodności z opisem wymagań minimalnych (wpisać TAK lub NIE) | Wpisać oferowane parametry |
| - Nie mniej niż 4 porty Ethernet 10/100/1000 Base-TX |  |  |
| - Powierzchnia dyskowa - minimum 1TB |  |  |
| - Obsługa min. 150 skrzynek pocztowych w trybie serwera pocztowego |  |  |
| - Obsługa min. 20 niezależnych domen pocztowych |  |  |
| - Możliwość zdefiniowania min. 50 polityk Antywirusowych/ Antyspamowych |  |  |
| - Email routing – min. 76000 wiadomości na godzinę |  |  |
| - Filtrowanie Antyspamowe – min. 68000 wiadomości na godzinę |  |  |
| - Filtrowanie Antyspamowe + Antywirus – min. 58000 wiadomości na godzinę |  |  |
| - Możliwość montażu w szafie rack 19” |  |  |
| - Pobór mocy max. 60W |  |  |
| Założenia dodatkowe | Deklaracja zgodności z opisem wymagań minimalnych (wpisać TAK lub NIE) |  |
| - deklaracja zgodności CE |  |  |
| - gwarancja min. 12 miesięcy | Podać okres gwarancji |  |
| - subskrypcje oprogramowania i serwisu na okres: 12 miesięcy |  |  |
| - serwis logistyczny na terenie Polski z dostawą urządzenia zastępczego na drugi dzień roboczy od chwili zgłoszenia awarii – 7x24 |  |  |
| - szkolenie w języku polskim na poziomie profesjonalnym w siedzibie klienta z zakresu obsługi i konfiguracji systemu |  |  |
| - instalacja, konfiguracja urządzenia w siedzibie klienta |  |  |

| Ilość sztuk: 1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa producenta i model: |  |  |
| Założenia funkcyjne urządzenia | Deklaracja zgodności z opisem wymagań minimalnych (wpisać TAK lub NIE) |  |
| - W ramach systemu logowania i raportowania dostawca powinien dostarczyć spójny system monitorujący, gromadzący logi, korelujący zdarzenia i generujący raporty na podstawie danych ze wszystkich elementów systemu bezpieczeństwa. |  |  |
| - Platforma powinna dysponować predefiniowanym zestawem przykładów raportów, dla których administrator systemu będzie mógł modyfikować parametry prezentowania wyników. |  |  |
| - System centralnego logowania i raportowania powinien być dostarczony w postaci komercyjnej platformy sprzętowej. |  |  |
| - System logowania musi być dedykowany do urządzenia zabezpieczającego UTM i w pełni z nim współpracować - nie dopuszcza się stosowania komercyjnych systemów operacyjnych, ogólnego przeznaczenia. |  |  |
| W ramach centralnego systemu logowania, raportowania i korelacji powinny być realizowane przynajmniej poniższe funkcjonalności: | Deklaracja zgodności z opisem wymagań minimalnych (wpisać TAK lub NIE) |  |
| - Konfigurowalne opcje powiadamiania o zdarzeniach jak. email, SNMP |  |  |
| - Podgląd logowanych zdarzeń w czasie rzeczywistym. |  |  |
| - Możliwość generowania raportów w zakresie wszystkich funkcjonalności bezpieczeństwa realizowanych przez system - na żądanie oraz w trybie cyklicznym, w postaci popularnych formatów min: PDF, HTML. Raporty powinny obejmować zagadnienie dotyczące całej sfery bezpieczeństwa. |  |  |
| - Zastosowane systemy logowania powinny umożliwiać cykliczny eksport zgromadzonych logów do zewnętrznych systemów przechowywania danych w celu ich długo czasowego składowania. |  |  |
| - Na podstawie analizy przeprowadzonych testów w zakresie ilości logów w ciągu sekundy, zastosowany system centralnego logowania powinien umożliwiać zapis oraz analizę co najmniej 350 nowych logów/sekundę. |  |  |
| Parametry techniczne | Deklaracja zgodności z opisem wymagań minimalnych (wpisać TAK lub NIE) | Wpisać oferowane parametry |
| - Nie mniej niż 4 porty Ethernet 10/100/1000 Base-TX |  |  |
| - Powierzchnia dyskowa - minimum 1TB |  |  |
| - Wydajność min. 350 nowych logów na sekundę |  |  |
| - Prędkość odbierania danych min. 1,4 Mbps |  |  |
| - Ilość obsługiwanych urządzeń, z których zbierane mogą być logi – min.150 |  |  |
| - Ilość platform programowych (agentów), z których zbierane mogą być logi – min. 100 |  |  |
| - Pobór mocy mx. 60W |  |  |
| Założenia dodatkowe | Deklaracja zgodności z opisem wymagań minimalnych (wpisać TAK lub NIE) |  |
| - deklaracja zgodności CE |  |  |
| - gwarancja min. 12 miesięcy | Podać okres gwarancji |  |
| - subskrypcje oprogramowania i serwisu na okres: 12 miesięcy |  |  |
| - serwis logistyczny na terenie Polski z dostawą urządzenia zastępczego na drugi dzień roboczy od chwili zgłoszenia awarii – 7x24 |  |  |
| - szkolenie w języku polskim na poziomie profesjonalnym w siedzibie klienta z zakresu obsługi i konfiguracji systemu |  |  |
| - instalacja, konfiguracja urządzenia w siedzibie klienta |  |  |

Opis Wykonawcy musi być szczegółowy, aby pozwolił jednoznacznie stwierdzić zgodność oferowanego sprzętu, oprogramowania oraz pozostałych elementów zamówienia z wymaganiami Zamawiającego postawionymi w SIWZ.

……………………………………..

Podpis Wykonawcy

Załącznik nr 4a do SIWZ

……………………………………………………

(oznaczenie wykonawcy)															OA.240.2.2016.JS 															PAKIET II

FORMULARZ TECHNICZNY

Odnowienie istniejącego systemu antywirusowego F-secure Client Security (70 licencji) lub równoważny o następujących parametrach minimalnych:

| Program antywirusowy |  | Deklaracja zgodności z opisem wymagań minimalnych (wpisać TAK lub NIE) |
| --- | --- | --- |
| Nazwa producenta i wersja oprogramowania: …………………………………………………………. |  |  |
| Ilość | 70 licencji + konsola administracyjna |  |
| Okres | Licencje mają obejmować okres 12 miesięcy licząc od daty aktywacji licencji przez Zamawiającego, z darmowymi aktualizacjami online przez cały okres ważności licencji |  |
| Cena dodatkowo powinna zawierać: |  | Deklaracja zgodności z opisem wymagań minimalnych (wpisać TAK lub NIE) |
| - koszt instalacji oprogramowania w siedzibie zamawiającego (konsola administratora + 70 komputerów) |  |  |
| - opieka techniczna w okresie trwania licencji |  |  |
| - koszt dostawy do siedziby Zamawiającego |  |  |
| - szkolenie pracownika PUP |  |  |

Opis Wykonawcy musi być szczegółowy, aby pozwolił jednoznacznie stwierdzić zgodność oferowanego sprzętu, oprogramowania oraz pozostałych elementów zamówienia z wymaganiami Zamawiającego postawionymi w SIWZ.							……………………………………..

Podpis Wykonawcy